Project AirSim vs Gazebo

集成调研报告

——Gazebo 模型与传感器引用到 Project AirSim 的方法研究

报告类型：技术调研报告

研究范围：Project AirSim 与 Gazebo 仿真平台对比及集成方案

编制日期：2026 年 5 月

摘  要

本报告对 Project AirSim 与 Gazebo 两大仿真平台进行全面对比，重点研究如何将 Gazebo 的模型与传感器引用到 Project AirSim 中。核心发现：Project AirSim 不支持直接导入 Gazebo 的 URDF/SDF 文件，但可通过“外部物理引擎接口”（non-physics 模式 + set_pose() API）将 Gazebo 作为飞行动力学模型（FDM），由 Gazebo 负责姿态解算与动力学响应，AirSim 负责高质量视觉渲染与传感器数据生成。传感器无法直接迁移，需在 AirSim 的 JSONC 配置中重新复现参数。

关键词：Project AirSim；Gazebo；仿真平台；外部物理引擎；传感器配置；模型迁移

目  录

板块一  Project AirSim vs Gazebo 对比分析

1.1~1.10  各维度对比

板块二  如何在 Project AirSim 中引用 Gazebo 模型

2.1  迁移核心原理

2.2  具体操作步骤

2.3  引用 Gazebo 传感器的实现方法

板块三  最佳实践与局限性

3.1~3.4  适用场景、局限性、推荐路径、未来展望

引用来源

板块一  Project AirSim vs Gazebo 对比分析

1.1  基本信息对比

表 1-1  基本信息对比

| 维度 | Project AirSim | Gazebo (Gz) |
| --- | --- | --- |
| 开发方 | IAMAI Simulations（原微软 AirSim 团队） | Open Robotics / OSRF |
| 开源协议 | MIT | Apache 2.0 |
| 当前版本 | 持续更新（基于 UE 5.2/5.7） | Gazebo Ionic (Gz Sim 8) |
| 渲染引擎 | Unreal Engine 5 | OGRE2 / 自定义渲染管线 |
| 物理引擎 | Fast Physics / PhysX / 外部物理 | ODE / Bullet / DART / Simbody |
| 模型格式 | JSONC（自定义 robot config） | SDF / URDF（XML 标准） |
| 编程语言 | C++ 核心 + Python 客户端 | C++ 核心 + 多语言接口 |
| 支持平台 | Windows 11, Ubuntu 22 | Ubuntu, macOS, Windows (部分) |
| ROS 集成 | 通过 ROS Bridge | 原生 ROS 2 集成（ros_gz） |
| GitHub | iamaisim/ProjectAirSim | gazebosim/gz-sim |

1.2  技术架构对比

表 1-2  技术架构对比

| 架构维度 | Project AirSim | Gazebo |
| --- | --- | --- |
| 整体架构 | 三层：Sim Libs → UE Plugin → Client Library | 模块化：gz-sim + gz-physics + gz-rendering + gz-sensors |
| 仿真循环 | UE 驱动主循环，steppable/real-time 时钟 | 事件驱动，实时与步进模式 |
| 物理抽象 | physics-type: fast-physics / unreal-physics / non-physics / matlab-physics | <physics> 标签: ODE / Bullet / DART / Simbody |
| 机器人描述 | JSONC: links-joints-controller-actuators-sensors | SDF/URDF XML: model-link-joint-sensor |
| 通信机制 | TCP (port_topics/port_services) | Gazebo Transport (内部分布式通信) |
| 外部物理接口 | non-physics + set_pose(); matlab-physics + physics-connection | Gazebo Plugin 系统 (C++ 插件接口) |
| 渲染管线 | UE5 Lumen/Nanite，照片级真实感 | OGRE2 渲染，功能完整但视觉保真度较低 |

1.3  传感器支持对比

表 1-3  传感器支持对比

| 传感器类型 | Project AirSim | Gazebo | 对比说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMU | ✅ | ✅ | AirSim 噪声模型更精细 (VRW/ARW/tau/bias-stability) |
| GPS/NavSat | ✅ | ✅ | 参数体系不同，需手动映射 |
| 气压计 | ✅ | ✅ | 实现原理类似，参数命名差异大 |
| 磁力计 | ✅ | ✅ | AirSim 参数更简洁 |
| 相机 (RGB) | ✅ | ✅ | AirSim 视觉质量远超 Gazebo |
| 深度相机 | ✅ | ✅ | AirSim 深度图基于 UE5，精度更高 |
| 分割相机 | ✅ | ✅ | AirSim 基于 UE CustomDepth |
| LiDAR | ✅ | ✅ | Gazebo 支持 GPU 加速 |
| Radar | ✅ | ❌ | AirSim 独有 |
| 距离传感器 | ✅ | ✅ | 实现原理不同 |
| 电池 | ✅ | ❌ | AirSim 独有 |
| 空速计 | ❌ | ✅ | Gazebo 独有 |
| 高度计 | ❌ (需组合) | ✅ | Gazebo 原生支持 |
| 接触传感器 | ✅ | ✅ | 实现方式不同 |
| 力/力矩 | ❌ | ✅ | Gazebo 独有 |
| 逻辑相机 | ❌ | ✅ | Gazebo 独有 |
| 热成像相机 | ❌ | ✅ | Gazebo 独有 |
| 边界框相机 | ❌ | ✅ | Gazebo 独有 |
| DVL | ❌ | ✅ | Gazebo 水下场景专用 |
| 无线收发 | ❌ | ✅ | Gazebo 独有 |

传感器数量汇总：Project AirSim 约 10 种基础传感器 + 组合传感器；Gazebo 约 19+ 种传感器类型。

1.4  相机/视觉能力对比

表 1-4  相机/视觉能力对比

| 能力维度 | Project AirSim | Gazebo |
| --- | --- | --- |
| 渲染引擎 | Unreal Engine 5 (Lumen 全局光照、Nanite 虚拟几何) | OGRE2 (前向渲染) |
| 图像类型 | RGB / 深度 / 分割 / Normals / Infrared | RGB / 深度 / 分割 / 热成像 / 边界框 |
| 噪声注入 | 随机噪声、水平波纹、畸变等 | 高斯噪声 / 自定义噪声模型 |
| 后处理 | 支持 NN 后处理模型 | 有限后处理 |
| 图像标注 | 分割 ID + 目标检测标注 | 分割 + 边界框 + 逻辑相机 |
| 天气效果 | 雨雪雾、体积云、日照系统 | 基础天气插件 |
| 视觉保真度 | ★★★★★ (照片级) | ★★★ (功能级) |

1.5  平台生态对比

表 1-5  平台生态对比

| 生态维度 | Project AirSim | Gazebo |
| --- | --- | --- |
| 飞控集成 | Simple Flight / PX4 (SITL/HITL) | PX4 / ArduPilot (原生 SITL) |
| ROS 支持 | ROS Bridge (独立包) | 原生 ROS 2 集成 (ros_gz) |
| 模型库 | 内置无人机模型，自定义 UE 资产 | 丰富模型库 (Fuel 生态系统) |
| 社区规模 | 较小 (新项目，持续增长中) | 非常大 (ROS 社区核心工具) |
| 文档质量 | 较完善 (官方文档站) | 非常完善 (教程+API 文档) |
| 第三方模型 | 需自行导入 UE 资产 | Gazebo Fuel 海量共享模型 |
| 学术采用 | 增长中 | 非常广泛 |

1.6  开发体验对比

表 1-6  开发体验对比

| 体验维度 | Project AirSim | Gazebo |
| --- | --- | --- |
| 上手难度 | 中等 (需 UE 环境 + JSONC 配置) | 中等 (需 ROS 基础 + SDF 配置) |
| 配置方式 | JSONC 文件 (scene + robot 分离) | SDF/XML 文件 (world + model 分离) |
| 调试工具 | UE 编辑器 + 日志 | Gazebo GUI + gz topic 命令行 |
| API 风格 | Python 异步 API (asyncio) | C++ Plugin + ROS 2 Topic/Service |
| 热重载 | 不支持运行时添加机器人 | 支持运行时生成/销毁模型 |
| 多机器人 | 配置文件预定义 | 原生支持动态多机器人 |

1.7  性能消耗对比

表 1-7  性能消耗对比

| 性能维度 | Project AirSim | Gazebo |
| --- | --- | --- |
| GPU 需求 | 高 (UE5 渲染管线) | 中 (OGRE2 渲染) |
| CPU 需求 | 中 (Fast Physics 轻量) | 中-高 (取决于物理引擎选择) |
| 内存占用 | 高 (UE 引擎开销) | 中 |
| 实时性 | steppable 时钟可精确控制 | 实时性良好 |
| 多实例 | Docker 支持 headless | 原生支持多实例 |
| 最低 GPU | NVIDIA RTX 2070 或同等 | 集成显卡可运行基础场景 |

1.8  应用场景对比

表 1-8  应用场景推荐

| 应用场景 | 推荐平台 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 计算机视觉 / AI 训练 | Project AirSim | UE5 照片级渲染，数据质量高 |
| ROS 机器人开发 | Gazebo | 原生 ROS 集成，社区资源丰富 |
| 无人机飞控验证 | 两者皆可 | AirSim 有 Simple Flight; Gazebo 有 PX4 SITL |
| 多机器人协作 | Gazebo | 原生支持动态多机器人 |
| 自动驾驶 | Project AirSim | 高保真城市场景 + GIS 支持 |
| 室内导航 | Gazebo | 丰富的室内环境模型 |
| 水下机器人 | Gazebo | DVL 传感器 + 水下物理 |
| 快速原型验证 | Gazebo | 轻量、启动快、模型库丰富 |
| 仿真数据生成 | Project AirSim | 渲染质量高，后处理能力强 |

1.9  优缺点总结

1.9.1  Project AirSim 优点

(1) 视觉保真度极高：UE5 渲染引擎提供照片级画面，适合 CV/AI 训练数据生成

(2) 外部物理引擎接口：支持 non-physics 模式注入自定义动力学，灵活性强

(3) Matlab/Simulink 集成：官方支持 Simulink 物理模型，适合学术研究

(4) GIS 场景支持：支持地理信息系统场景，适合大规模户外仿真

(5) 天气系统：UE5 体积云、大气散射等高级天气效果

(6) 雷达传感器：原生支持 Radar 传感器

1.9.2  Project AirSim 缺点

(1) GPU 需求高：UE5 渲染对硬件要求高

(2) 模型生态小：缺乏类似 Gazebo Fuel 的模型共享平台

(3) 传感器种类较少：缺少空速计、高度计、热成像等专用传感器

(4) 不支持运行时添加机器人：所有机器人需在配置文件中预定义

(5) 不支持直接导入 SDF/URDF：模型需手动转换为 JSONC 格式

(6) 社区规模较小：作为新项目，社区资源和第三方支持有限

1.9.3  Gazebo 优点

(1) ROS 原生集成：ROS 2 生态核心仿真工具

(2) 传感器种类丰富：19+ 种传感器，覆盖面广

(3) 模型库丰富：Gazebo Fuel 提供海量共享模型

(4) 多物理引擎：ODE / Bullet / DART / Simbody 可选

(5) 动态多机器人：支持运行时生成/销毁模型

(6) 社区成熟：大量教程、第三方插件和学术资源

(7) 轻量级：硬件需求低，启动快

1.9.4  Gazebo 缺点

(1) 视觉保真度低：OGRE2 渲染无法与 UE5 相比

(2) 深度学习数据质量差：渲染图像不够真实，不适合 CV 训练

(3) 无 Radar 传感器：缺少雷达仿真

(4) Windows 支持弱：主要面向 Linux 平台

(5) 配置复杂：SDF/XML 格式冗长，学习曲线陡峭

1.10  选型建议

表 1-9  选型建议

| 需求场景 | 推荐选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 需要高质量视觉数据用于 AI 训练 | Project AirSim | UE5 渲染质量远超 Gazebo |
| 需要 ROS 原生集成进行机器人开发 | Gazebo | ros_gz 无缝集成 |
| 需要快速原型验证 | Gazebo | 轻量、模型库丰富 |
| 需要两者优势结合 | AirSim + Gazebo 联合 | Gazebo 做物理，AirSim 做渲染 |
| 需要 PX4 飞控验证 | 两者皆可 | 均支持 PX4 SITL/HITL |
| 需要大规模多机器人仿真 | Gazebo | 原生支持动态多机器人 |

板块二  如何在 Project AirSim 中引用 Gazebo 模型

2.1  迁移核心原理

2.1.1  “引用”的本质

Project AirSim 不支持直接导入 Gazebo 的 URDF/SDF 文件。两者的模型描述体系完全不同：

（1）Gazebo 使用 SDF/URDF（XML 格式）描述机器人，包含 <model> → <link> → <joint> → <sensor> 的树结构；

（2）Project AirSim 使用 JSONC 格式描述机器人，包含 links → joints → controller → actuators → sensors 的树结构。

因此，“引用”的本质是架构级解耦：Gazebo 负责飞行动力学模型（FDM），进行姿态解算与动力学响应；Project AirSim 使用 non-physics 模式，不进行物理计算；通过桥接程序将 Gazebo 的位姿数据同步到 AirSim 的 set_pose() API；AirSim 负责高质量的视觉渲染与传感器数据生成。

2.1.2  两种实现路径

表 2-1  两种实现路径对比

| 路径 | 描述 | 复杂度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路径 A: Python 桥接 | 使用 non-physics 模式 + set_pose() API | ★★☆ | 推荐方式，灵活且与 Project AirSim 原生 API 兼容 |
| 路径 B: GazeboDrone (旧 AirSim) | 使用旧版 AirSim 的 GazeboDrone C++ 桥接程序 | ★★★★ | 仅适用于旧版 AirSim，不兼容 Project AirSim |

重要说明：GazeboDrone 是旧版 Microsoft AirSim 的扩展组件（位于 AirSim/GazeboDrone/ 目录），不包含在 Project AirSim 中。Project AirSim 的等价方案是路径 A。

2.2  具体操作步骤

2.2.1  第一步：安装依赖与编译环境

（1）安装 Gazebo 依赖

# Ubuntu 22.04 - 安装 Gazebo Ionic (推荐)
sudo apt-get install gz-ionic

# 或安装 Gazebo Classic (Gazebo 11)
sudo apt-get install libgazebo11-dev gazebo11

（2）安装 Project AirSim：参考官方文档安装 Unreal Engine 5.2/5.7，编译 Sim Libs，生成项目文件并运行。

（3）关于 GCC 8 / clang 编译问题：此问题仅适用于旧版 AirSim 的 GazeboDrone，不适用于 Project AirSim。Project AirSim 使用 Python 客户端 API 进行桥接，无需编译 C++ 桥接程序。

2.2.2  第二步：模型视觉资产迁移

（1）从 Gazebo 模型中提取视觉网格（Mesh）

Gazebo 模型的视觉网格通常位于模型目录的 meshes/ 子目录中，格式包括 .dae (COLLADA)、.stl (STL)、.obj (Wavefront OBJ)。

（2）将 Mesh 导入 Unreal Engine 项目

在 UE 编辑器中打开内容浏览器，右键 Import to /Game/Drone/，选择 .dae/.stl/.obj 文件。导入选项中勾选 Import Mesh，设置合适的缩放比例（Gazebo 使用米，UE 默认厘米），选择 Import Materials 和 Import Textures。导入后确认 .uasset 文件已生成。

（3）材质与纹理兼容性处理

表 2-2  材质与纹理兼容性问题及解决方案

| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 材质丢失 | COLLADA 材质不被 UE 完全支持 | 在 UE 中手动重新创建材质 |
| 纹理路径错误 | 相对路径在 UE 中无效 | 将纹理与模型放在同一目录，重新关联 |
| 单位缩放不一致 | Gazebo 使用米，UE 默认厘米 | 导入时设置 Scale = 100 |
| 法线翻转 | 坐标系差异 | 在 UE 中使用 Flip Normals 或预处理 |

（4）在 Robot Config 中引用 UE Mesh

{
  "physics-type": "non-physics",
  "links": [{
    "name": "Frame",
    "collision": { "enabled": false },
    "visual": {
      "geometry": {
        "type": "unreal_mesh",
        "name": "/Game/Drone/MyGazeboDrone",
        "scale": "1.0 1.0 1.0"
      }
    }
  }]
}

2.2.3  第三步：构建外部物理引擎桥接程序

桥接程序是连接 Gazebo 与 Project AirSim 的核心组件，其作用是：从 Gazebo 获取无人机的实时位姿（位置 + 姿态四元数），将位姿数据通过 Project AirSim 的 set_pose() API 同步到 AirSim 中的无人机，实现物理仿真循环的同步。

Python 桥接程序核心逻辑：

class GazeboPoseProvider:
    def __init__(self, model_name):
        self.model_name = model_name
    def get_pose(self):
        # 从 Gazebo 获取位姿数据
        return {"x":0,"y":0,"z":-5,"w":1,"xr":0,"yr":0,"zr":0}

async def run_bridge():
    client = ProjectAirSimClient()
    client.connect()
    world = World(client, "scene_gazebo_bridge_drone.jsonc")
    drone = Drone(client, world, "Drone1")
    gazebo = GazeboPoseProvider("my_drone")
    dt = 0.003  # 3ms 步长
    while True:
        gp = gazebo.get_pose()
        pose = drone.get_ground_truth_pose()
        pose["translation"]["x"] = gp["x"]
        pose["translation"]["y"] = gp["y"]
        pose["translation"]["z"] = gp["z"]
        pose["rotation"]["w"] = gp["w"]
        pose["rotation"]["x"] = gp["xr"]
        pose["rotation"]["y"] = gp["yr"]
        pose["rotation"]["z"] = gp["zr"]
        drone.set_pose(pose, False)
        time.sleep(dt)

物理仿真循环关键要求：循环频率应与 AirSim 的 real-time-update-rate 匹配（默认 3ms ≈ 333Hz）；位姿数据延迟应尽量小（< 1ms）；需处理坐标系转换：Gazebo 使用 ENU（东-北-上），AirSim 使用 NED（北-东-下）。

表 2-3  通信方式对比

| 通信方式 | 延迟 | 复杂度 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gazebo Transport (C++/Python) | 低 | 中 | ★★★★ |
| ROS 2 Topic (ros_gz_bridge) | 中 | 中 | ★★★ |
| 共享内存 | 极低 | 高 | ★★☆ |
| TCP/UDP Socket | 低 | 低 | ★★★ |

2.2.4  第四步：配置 AirSim 的 Scene 和 Robot 配置文件

（1）Scene 配置文件 (scene_gazebo_bridge_drone.jsonc)

{
  "id": "SceneGazeboBridgeDrone",
  "actors": [{
    "type": "robot",
    "name": "Drone1",
    "origin": { "xyz": "0.0 0.0 -5.0", "rpy-deg": "0 0 0" },
    "robot-config": "robot_gazebo_bridge_drone.jsonc"
  }],
  "clock": { "type": "real-time", "real-time-update-rate": 3000000 },
  "home-geo-point": {
    "latitude": 47.641468, "longitude": -122.140165, "altitude": 122.0
  },
  "segmentation": { "initialize-ids": true },
  "scene-type": "UnrealNative"
}

（2）Robot 配置文件 (robot_gazebo_bridge_drone.jsonc)

{
  "physics-type": "non-physics",
  "links": [{
    "name": "Frame",
    "collision": { "enabled": true },
    "visual": {
      "geometry": { "type": "unreal_mesh", "name": "/Game/Drone/MyGazeboDrone" }
    }
  }],
  "sensors": [
    { "id": "FrontCamera", "type": "camera", "enabled": true,
      "parent-link": "Frame", "capture-interval": 0.03,
      "capture-settings": [{
        "image-type": 0, "width": 640, "height": 360,
        "fov-degrees": 90, "capture-enabled": true
      }],
      "origin": { "xyz": "0.3 0.0 0.0", "rpy-deg": "0 0 0" }
    },
    { "id": "IMU1", "type": "imu", "enabled": true, "parent-link": "Frame",
      "accelerometer": { "velocity-random-walk": 2.353e-3, "tau": 800, "bias-stability": 3.53e-4 },
      "gyroscope": { "angle-random-walk": 8.72644e-5, "tau": 500, "bias-stability": 2.23014e-5 }
    },
    { "id": "GPS", "type": "gps", "enabled": true, "parent-link": "Frame" },
    { "id": "Barometer", "type": "barometer", "enabled": true, "parent-link": "Frame" },
    { "id": "Magnetometer", "type": "magnetometer", "enabled": true, "parent-link": "Frame" }
  ]
}

（3）关键配置参数说明

表 2-4  关键配置参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| physics-type | "non-physics" | 最关键：禁用 AirSim 内置物理，允许通过 API 设置位姿 |
| clock.type | "real-time" | 使用实时时钟，与 Gazebo 同步 |
| collision.enabled | true | 启用碰撞检测 (可选) |
| sensors | 按需配置 | 在 AirSim 中配置传感器，而非使用 Gazebo 传感器 |

2.2.5  第五步：启动与联调

启动顺序如下：

步骤 1：启动 Project AirSim UE 环境——打开 UE 编辑器，加载含 AirSim 插件的项目，点击 Play 进入仿真模式。

步骤 2：启动 Gazebo 仿真——在终端运行 gz sim my_drone_world.sdf，确认模型已加载并可控制。

步骤 3：运行桥接程序——python gazebo_airsim_bridge.py，观察日志确认连接成功。

步骤 4：验证联调——在 Gazebo 中控制无人机移动，观察 AirSim 中的无人机是否同步移动，检查传感器数据是否正常。

表 2-5  联调验证项目

| 验证项 | 方法 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 位姿同步 | 在 Gazebo 中移动无人机 | AirSim 中无人机同步移动 |
| 传感器数据 | 调用 drone.get_imu_data("IMU1") | 返回有效 IMU 数据 |
| 相机图像 | 调用 drone.get_images("FrontCamera", [0]) | 返回 RGB 图像 |
| 碰撞检测 | 订阅 collision_info | 碰撞时收到回调 |
| 延迟测试 | 测量 Gazebo→AirSim 延迟 | < 10ms |
| 坐标系 | 检查移动方向是否正确 | 前后左右上下方向一致 |

表 2-6  常见问题排查

| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 无人机不动 | physics-type 不是 non-physics | 确认 physics-type: "non-physics" |
| 位置偏移 | 坐标系转换错误 | 检查 ENU→NED 转换 (X↔Y, Z取反) |
| 画面抖动 | 位姿更新频率不匹配 | 调整 sleep(dt) 与 real-time-update-rate 一致 |
| 传感器无数据 | 传感器未启用或 parent-link 错误 | 检查 sensor 的 enabled 和 parent-link |
| 连接失败 | AirSim 未启动或端口冲突 | 确认 UE 已 Play，检查端口占用 |

2.3  引用 Gazebo 传感器的实现方法

2.3.1  AirSim 能否直接使用 Gazebo 的传感器？

不能。Project AirSim 和 Gazebo 的传感器系统完全独立。Gazebo 传感器由 Gazebo 引擎计算，数据通过 Gazebo Transport / ROS 2 Topic 发布；AirSim 传感器由 AirSim 引擎计算（基于 UE5 渲染），数据通过 AirSim Client API 获取。在 non-physics 模式下，AirSim 的传感器仍然基于 AirSim 自己的仿真环境计算，不会使用 Gazebo 的传感器数据。

2.3.2  替代方案：在 AirSim 中复现 Gazebo 传感器配置

核心思路：参考 Gazebo SDF 中的传感器参数，在 AirSim 的 JSONC 配置中重新配置等效传感器。

2.3.3  传感器配置对比表

（1）IMU 传感器对比

表 2-7  IMU 传感器配置对比

| 配置项 | Gazebo (SDF) | Project AirSim (JSONC) | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 | <sensor type="imu"> | "type": "imu" | 命名一致 |
| 更新频率 | <update_rate>100</update_rate> | 无直接对应 | AirSim 按仿真步长更新 |
| 加速度计噪声 | <noise><type>gaussian</type><stddev>0.01</stddev></noise> | "velocity-random-walk": 2.353e-3, "tau": 800, "bias-stability": 3.53e-4 | AirSim 使用更精细的噪声模型 |
| 陀螺仪噪声 | <noise><type>gaussian</type><stddev>0.001</stddev></noise> | "angle-random-walk": 8.72644e-5, "tau": 500, "bias-stability": 2.23014e-5 | AirSim 使用 ARW + bias stability 模型 |
| 安装位置 | <pose>x y z roll pitch yaw</pose> | "origin": {"xyz": "x y z", "rpy-deg": "r p y"} | AirSim 用度，Gazebo 用弧度 |
| 父链接 | 所在 <link> | "parent-link": "Frame" | 概念一致 |

Gazebo SDF → AirSim JSONC 转换示例 (IMU)：

<!-- Gazebo SDF -->
<sensor name="imu_sensor" type="imu">
  <update_rate>100</update_rate>
  <imu>
    <angular_velocity>
      <x><noise><type>gaussian</type><stddev>0.001</stddev></noise></x>
    </angular_velocity>
    <linear_acceleration>
      <x><noise><type>gaussian</type><stddev>0.01</stddev></noise></x>
    </linear_acceleration>
  </imu>
</sensor>

// Project AirSim JSONC 等效配置
{
  "id": "IMU1", "type": "imu", "enabled": true,
  "parent-link": "Frame",
  "accelerometer": {
    "velocity-random-walk": 0.01,
    "tau": 800, "bias-stability": 3.53e-4,
    "turn-on-bias": "0 0 0"
  },
  "gyroscope": {
    "angle-random-walk": 0.001,
    "tau": 500, "bias-stability": 2.23014e-5,
    "turn-on-bias": "0 0 0"
  }
}

（2）深度相机对比

表 2-8  深度相机配置对比

| 配置项 | Gazebo (SDF) | Project AirSim (JSONC) | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 | <sensor type="depth_camera"> | "type": "camera" + "image-type": 1/2 | AirSim 用 image-type 区分 |
| 分辨率 | <width>640</width><height>480</height> | "width": 640, "height": 480 | 参数名不同 |
| FOV | <horizontal_fov>1.57</horizontal_fov> | "fov-degrees": 90 | Gazebo 用弧度，AirSim 用度 |
| 噪声 | <noise><type>gaussian</type>...</noise> | "noise-settings": [{...}] | AirSim 支持更复杂的噪声模式 |
| 更新频率 | <update_rate>30</update_rate> | "capture-interval": 0.033 | AirSim 用间隔时间，Gazebo 用频率 |

（3）LiDAR 对比

表 2-9  LiDAR 配置对比

| 配置项 | Gazebo (SDF) | Project AirSim (JSONC) | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 | <sensor type="gpu_lidar"> | "type": "lidar" | AirSim 无 GPU LiDAR 区分 |
| 通道数 | <horizontal><samples>640</samples></horizontal> | "number-of-channels": 16 | 参数名不同 |
| 扫描范围 | <range><min>0.1</min><max>100</max></range> | "range": 100 | AirSim 只有最大范围 |
| 水平 FOV | <min_angle>-3.14</min_angle> | "horizontal-fov-start-deg": -180 | Gazebo 用弧度，AirSim 用度 |
| 垂直 FOV | <vertical><min_angle>-0.26</min_angle></vertical> | "vertical-fov-upper-deg": 15 | 同上 |
| 旋转频率 | <horizontal><resolution>0.4</resolution></horizontal> | "horizontal-rotation-frequency": 10 | AirSim 用 Hz |
| 每秒点数 | 需计算 | "points-per-second": 100000 | AirSim 直接指定 |

2.3.4  Gazebo 独有传感器的处理

表 2-10  Gazebo 独有传感器处理方式

| Gazebo 独有传感器 | 处理方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| air_speed (空速计) | 桥接转发或计算等效值 | 需自行实现数据转发或计算 |
| altimeter (高度计) | 组合 barometer + GPS 或桥接转发 | 需自行实现高度解算 |
| force_torque (力/力矩) | 无直接替代 | 需进一步测试验证 |
| thermal_camera (热成像) | 无直接替代 | AirSim 不支持热成像渲染 |
| logical_camera (逻辑相机) | 使用 segmentation + 目标检测 | 功能类似但实现不同 |
| sonar (声纳) | 使用 distance 传感器 | 原理类似，参数需调整 |
| doppler_velocity_log | 无替代 | 水下场景专用，AirSim 不支持 |

板块三  最佳实践与局限性

3.1  适用场景分析

表 3-1  集成方案适用场景

| 场景 | 推荐方案 | 优势 |
| --- | --- | --- |
| 需要 Gazebo 的物理引擎 + AirSim 的视觉质量 | Gazebo FDM + AirSim 渲染 | 各取所长，最佳组合 |
| 仅需要 Gazebo 的机器人模型外观 | Mesh 迁移 + AirSim 物理 | 简单快捷，无需桥接 |
| 需要 Gazebo 的传感器数据 | 传感器参数复现 + 数据融合 | 保持一致性 |
| 需要 ROS 2 生态集成 | Gazebo 主仿真 + AirSim 辅助渲染 | 充分利用 ROS 生态 |
| 纯 AirSim 场景 | 不需要集成 | 直接使用 AirSim 原生能力 |

3.2  局限性分析

表 3-2  集成方案局限性

| 局限类型 | 具体问题 | 影响程度 | 可解决性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型不可直接导入 | SDF/URDF 无法直接转换为 JSONC | 高 | 需手动转换，可开发自动转换工具 |
| 传感器不可直接迁移 | Gazebo 传感器数据无法直接传入 AirSim | 高 | 在 AirSim 中重新配置等效传感器 |
| 坐标系不一致 | Gazebo ENU vs AirSim NED | 中 | 桥接程序中进行坐标转换 |
| 延迟问题 | Gazebo → 桥接 → AirSim 的数据链路延迟 | 中 | 优化通信方式，减少中间环节 |
| 仅限位姿同步 | non-physics 模式不支持力/力矩反馈 | 中 | 使用 matlab-physics 模式可部分解决 |
| 平台差异 | Gazebo 主 Linux，AirSim 主 Windows | 低 | Linux 环境可同时运行两者 |
| 实时性保障 | 3ms 循环对桥接程序要求高 | 中 | 优化通信协议和线程模型 |
| 调试复杂度 | 两个仿真器同时运行，问题定位困难 | 中 | 充分的日志和监控工具 |

3.3  推荐路径

基于以上分析，推荐以下实施路径：

路径一：轻量级集成（推荐入门）

(1) 仅迁移 Gazebo 模型的视觉外观到 AirSim

(2) 使用 AirSim 原生物理引擎 (fast-physics)

(3) 在 AirSim 中配置等效传感器

(4) 优点：实现简单，无需桥接程序

(5) 缺点：无法利用 Gazebo 的物理引擎

路径二：深度集成（推荐生产）

(1) 使用 non-physics 模式 + Python 桥接程序

(2) Gazebo 负责 FDM，AirSim 负责渲染和传感器

(3) 在 AirSim 中配置等效传感器，必要时融合 Gazebo 传感器数据

(4) 优点：充分利用两者优势

(5) 缺点：实现复杂，需要桥接程序

路径三：ROS 2 中介集成

(1) 使用 ROS 2 作为中间层

(2) Gazebo → ros_gz_bridge → ROS 2 → AirSim ROS Bridge

(3) 优点：标准化接口，易扩展

(4) 缺点：引入额外依赖，延迟增加

3.4  未来展望

(1) 模型转换工具：开发 SDF → JSONC 自动转换工具，减少手动配置工作量

(2) 统一传感器接口：定义跨平台的传感器描述标准，实现传感器配置的一次编写、多平台运行

(3) 深度集成框架：将桥接程序封装为标准化组件，提供开箱即用的集成方案

(4) 性能优化：探索共享内存、零拷贝等低延迟通信方式

(5) 多仿真器联合：探索更多仿真器的联合运行模式，如 AirSim + Gazebo + Isaac Sim

引用来源

[1] Project AirSim 官方仓库: https://github.com/iamaisim/ProjectAirSim

[2] Project AirSim 官方文档: https://projectairsim.microsoft.com/docs/

[3] Gazebo 官方网站: https://gazebosim.org

[4] Gazebo 源码仓库: https://github.com/gazebosim/gz-sim

[5] Gazebo SDF 规范: http://sdformat.org/spec

[6] Gazebo Fuel 模型库: https://fuel.gazebosim.org

[7] ros_gz 集成包: https://github.com/gazebosim/ros_gz

[8] PX4 SITL 文档: https://docs.px4.io/main/en/simulation/

[9] Unreal Engine 5 文档: https://docs.unrealengine.com/5.0/

[10] OGRE2 渲染引擎: https://www.ogre3d.org/