ProjectAirSim 地面站控制系统

技术文档 v1.0

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | ProjectAirSim 地面站控制系统 |
| 框架 | PyQt6 + ProjectAirSim Python SDK |
| 仿真引擎 | Unreal Engine (DynamicCity 预编译环境) |
| 编程语言 | Python 3.10+ |
| 文档日期 | 2026-05-08 |
| 用途 | 新项目迁移参考 |

# 1  项目概述

## 1.1  核心功能

- 深色霓虹科幻风格UI界面（Dark Neon主题）

- 支持三种无人机型号：四旋翼 / 六旋翼 / 倾斜旋翼(VTOL)

- 双控制模式：键盘手动控制 + UDP自动控制

- 实时相机视频流显示（前视/下视/追踪/双目）

- 多传感器数据实时监控（IMU/GPS/高度表/大气机/雷达）

- 完整飞行控制流：启动→飞行→着陆→退出（支持重复启动）

- UDP超时自动悬停保护

- 飞行数据录制与保存

## 1.2  项目结构

├── main.py                  # 主程序入口

├── core/

│   ├── constants.py         # 全局常量

│   ├── control_thread.py   # 飞行控制线程

│   ├── config_manager.py   # 仿真配置管理

│   ├── data_recorder.py    # 数据记录器

│   └── udp_manager.py      # UDP通信管理

├── sensors/

│   ├── base.py              # 传感器基类

│   ├── factory.py           # 传感器工厂

│   ├── manager.py           # 传感器管理器

│   ├── imu.py / gps.py / altimeter.py / atmosphere.py / radar.py / camera.py / stereo_camera.py

├── ui/

│   ├── sensor_panel.py / video_widget.py / widgets.py

├── sim_config/

│   ├── robot_quadrotor_adv.jsonc / robot_hexarotor_adv.jsonc / robot_quadtiltrotor_adv.jsonc

│   └── scene_adv_drone.jsonc

└── requirements.txt

# 2  界面布局

## 2.1  整体布局

界面采用上-下二层布局，上层标题栏，下层主工作区：

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  ◆ AIRSIM GROUND STATION  [启动][着陆][退出]  [连接][飞行]  时钟  │

├─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  左侧面板  │              视频显示区域              │

│  飞机类型  │  [前视/下视] [拍照] [VTOL]            │

│  控制模式  │  ┌────────────────────────────────────────┐  │

│  飞行速度  │  │         相机视频                     │  │

│  UDP参数   │  └────────────────────────────────────────┘  │

│  传感器    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            │              运行日志              │

└─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2  各区域说明

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 标题栏(70px) | ◆标题 + 启动/着陆/退出按钮 + 连接/飞行状态指示器 + 时钟 |
| 左侧面板(240px) | 飞机类型单选 + 控制模式单选 + 速度进度条 + UDP参数(12项) + 传感器数据面板 |
| 右上视频区 | 前视/下视切换 + 拍照 + VTOL切换 + VideoWidget |
| 右下日志区 | 只读QTextEdit，最多1000条，INFO/WARNING/ERROR三色 |

## 2.3  窗口尺寸常量

| 常量 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WINDOW_WIDTH | 1400 | 窗口默认宽度 |
| WINDOW_HEIGHT | 900 | 窗口默认高度 |
| LEFT_PANEL_WIDTH | 240 | 左侧面板宽度 |
| BOTTOM_PANEL_HEIGHT | 280 | 底部日志高度 |
| CAMERA_WIDTH/HEIGHT | 640/360 | 追踪相机录像分辨率 |
| VIDEO_FPS | 20 | 录像帧率 |

# 3  传感器参数配置

## 3.1  传感器清单

| ID | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IMU1 | imu | 惯性测量单元 |
| GPS | gps | 全球定位 |
| RadioAltimeter | distance-sensor | 无线电高度表 0~500m |
| LaserAltimeter | distance-sensor | 激光高度表 0~300m |
| UltrasonicAltimeter | distance-sensor | 超声波高度表 0~10m |
| Barometer | barometer | 气压计 |
| Airspeed | airspeed | 空速传感器 |
| lidar1 | lidar | 3D点云 16通道 360° |
| Radar1 | radar | 毫米波雷达 ±60° |
| Chase | camera | 追踪相机 |
| DownCamera | camera | 下视深度相机 |
| StereoLeft | camera | 双目左(宽120°) |
| StereoRight | camera | 双目右(窄30°) |

## 3.2  相机参数

| 参数 | Chase | DownCamera | StereoLeft | StereoRight |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
| H-FOV | 120° | 120° | 120° | 30° |
| capture-interval | 0.033s | 0.033s | 0.033s | 0.033s |
| image-type | 0(RGB) | 0+1(Depth)+3(Seg) | 0(RGB) | 0(RGB) |
| 位置 xyz | -4 0 -1.2 | 0 0 0 | 0.25 -0.06 -0.10 | 0.25 0.06 -0.10 |
| 姿态 rpy-deg | 0 -8 0 | 0 -90 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 云台 | 三轴自由 | 无 | 无 | 无 |

性能优化建议：当前4路3840×2160是卡顿主因。新项目建议640×360或1280×720。

## 3.3  LiDAR参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| lidar-type | generic_cylindrical | 通用圆柱式 |
| number-of-channels | 16 | 垂直通道（从32降至16） |
| range | 200m | 测量范围（从300降至200） |
| points-per-second | 50000 | 每秒点数（从100k降至50k） |
| horizontal-rotation-frequency | 10Hz | 水平旋转频率 |
| horizontal-fov | 0°~360° | 全向扫描 |
| vertical-fov | +15°~-25° | 向上15°向下25° |
| disable-self-hits | true | 不检测自身 |
| origin xyz | 0 0 0.2 | 机身中心上方20cm |
| report-point-cloud | true | 订阅获取点云 |

LiDAR子类型：

- generic_cylindrical：圆柱式，性能稳定推荐

- generic_rosette：玫瑰花式，需vertical-rotation-frequency参数

- depth_lidar：基于深度图，点云密度与分辨率相关

- gpu_cylindrical：GPU加速，会与场景渲染竞争GPU导致卡死，不推荐

## 3.4  雷达参数（模仿UCM241）

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| range-max | 150m | 测距范围 |
| range-resolution | 0.3m | 距离分辨率 |
| azimuth-resolution | 3.0° | 方位角分辨率 |
| elevation-resolution | 4.0° | 仰角分辨率 |
| velocity-resolution | 0.3m/s | 速度分辨率 |
| horizontal-fov | -60°~+60° | 方位角范围 |
| vertical-fov | -30°~+10° | 仰角范围 |
| number-of-targets | 64 | 最大目标数 |

## 3.5  高度表参数

| 传感器 | 范围 | 精度 | 位置 xyz | rpy-deg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RadioAltimeter | 0.5~500m | ±0.5m | 0 0 0.05 | 0 -90 0 |
| LaserAltimeter | 0.2~300m | ±0.1m | 0.1 0 0.05 | 0 -90 0 |
| UltrasonicAltimeter | 0.02~10m | ±0.02m | -0.1 0 0.05 | 0 -90 0 |

## 3.6  IMU参数

| 参数 | 加速计 | 陀螺仪 |
| --- | --- | --- |
| 随机游走 | 0.0123 m/s²/√Hz | 0.0123 rad/s/√Hz |
| 时间常数τ | 800s | 500s |
| 偏差稳定性 | 2e-5 m/s² | 1e-6 rad/s |
| 开机偏差 | 0 0 0 | 0 0 0 |

## 3.7  场景配置

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| scene-type | UnrealNative |
| home-geo-point | 纬度29.2687 经度117.1784 海拔50m |
| clock type | steppable |
| step-ns | 3000000 (3ms) |
| real-time-update-rate | 3000000 (1:1) |
| pause-on-start | false |

# 4  单位转换与Bug修复

## 4.1  单位转换总览

以下是已确认的单位转换规则，新项目必须严格遵守：

| 数据类型 | C++端单位 | Python端处理 | 需转换? |
| --- | --- | --- | --- |
| distance-sensor | 厘米(UE标准) | ÷100转米 | 是(C++ bug) |
| radar range | 米(已做ToMeters) | 直接用 | 否 |
| radar azimuth/elevation | 度(非弧度!) | 直接用 | 否(勿调math.degrees!) |
| IMU四元数→欧拉角 | 四元数 | atan2+degrees() | 是(弧度→度) |
| GPS lat/lon/alt | 度/米 | 直接用 | 否 |
| 云台 rpy-deg | 度 | radians()转弧度 | 是(度→弧度) |
| 经纬度→NED | 度 | geo_to_ned_coordinates() | 是(SDK内部) |
| yaw_rate | 度/s | radians()转弧度/s | 是(度→弧度) |

## 4.2  Bug修复记录

### 4.2.1  distance-sensor単位错误(厘米→米)

问题: C++端FHitResult.Distance单位为厘米，传入DistanceSensorMessage时未做ToMeters()转换。

修复: distance_m = distance_cm / 100.0

源码: UnrealDistanceSensor.cpp:161 → Distance=HitInfo.Distance(厘米); :65 → 未转换

### 4.2.2  雷达角度双重转换

问题: C++端azimuth/elevation已是度数值，Python端误用math.degrees()导致双重转换。

修复: 直接使用原始度数值。例: azimuth=-37.0 → math.degrees(-37.0)=-2119.9°(错误!)

### 4.2.3  雷达字段名错误

问题: C++端MSGPACK key是"radar_detections"，之前误用"detections"。

修复: radar_data.get("radar_detections", [])

### 4.2.4  LiDAR配置连字符问题

问题: "generic-cylindrical"应为"generic_cylindrical"，导致场景加载失败。

修复: JSONC中使用下划线而非连字符。

### 4.2.5  LiDAR回调双重调用

问题: __call__中两次调用_should_update_ui()，第二次永远返回fALSE。

修复: 合并为一次调用，复用结果。

### 4.2.6  NumPy 2.0不兼容

问题: ndarray.ptp()在NumPy 2.0中被移除。

修复: pts.ptp(axis=0) → pts.max(axis=0) - pts.min(axis=0)

### 4.2.7  Win+D导致无人机持续右移

问题: 窗口失焦时pynput忽略key release，按键状态残留。

修复: 修改pynput释放逻辑+窗口失活检测+修饰键屏蔽。

### 4.2.8  generic_rosette缺参数

问题: generic_rosette需要vertical-rotation-frequency参数。

修复: 添加vertical-rotation-frequency: 2。

### 4.2.9  gpu_cylindrical卡死

问题: GPU资源竞争导致场景发白卡死。

修复: 回退generic_cylindrical，降低点数和通道数。

### 4.2.10  点云左右交替消失

问题: 窄FOV下每帧只显示扇形区域，不累积历史帧。

修复: 实现点云累积缓冲区，保留最近30帧数据。

# 5  性能优化建议

## 5.1  卡顿根因分析

- 相机分辨率过高：4路3840×2160，每帧约2.7MB，4相机×20fps=80次/秒跨线程传输

- 传感器UI更新无节流：每次回调都触发UI刷新，未做批量合并

- 键盘控制循环与渲染竞争：10ms控制循环+帧拉取定时器同时运行

## 5.2  新项目优化方案

| 优化点 | 当前 | 建议 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相机分辨率 | 3840×2160 | 640×360或1280×720 | 帧传输量降至1/9~1/36 |
| 帧拉取频率 | 15fps(66ms) | 10fps(100ms) | 减少UI重绘次数 |
| 传感器UI更新 | 每次回调触发 | 统一定时器100ms批量更新 | 避免高频刷新 |
| 控制循环 | 10ms轮询 | 20ms轮询 | 减少CPU占用 |
| 日志显示 | 每次append | 累积后定时刷新 | 减少QTextEdit重绘 |

# 6  键盘控制映射

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| W/S | 前进/后退 |
| A/D | 左移/右移 |
| 方向键↑↓ | 上升/下降 |
| 方向键←→ | 左转/右转 |
| Space | 紧急悬停 |
| T | 起飞 |
| L | 降落 |
| +/- | 加减速度 |
| Win/Ctrl/Alt+任意键 | 屏蔽，不触发控制 |

# 7  UDP通信协议

## 7.1  配置参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| UDP_DEFAULT_IP | 192.168.1.5 |
| UDP_DEFAULT_PORT | 15610 |
| UDP_MULTICAST_ADDR | 224.0.0.25 |
| UDP_BUFFER_SIZE | 1024 |
| UDP_RECV_TIMEOUT | 0.1s |

## 7.2  控制指令格式

JSON格式，支持velocity和position两种模式：

{"velocity": {"vx":3.0, "vy":0.0, "vz":0.0}, "yaw_rate": 0.0}

{"position": {"x":10.0, "y":5.0, "z":-5.0}}

velocity优先级高于position。单位：vx/vy/vz(m/s)，yaw_rate(°/s)，x/y/z(NED坐标米)。

## 7.3  UDP参数面板显示字段

| 字段 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| lon/lat | ° | 经度/纬度 |
| alt/height | m | 相对/绝对高度 |
| theta/phi/psi | ° | 俯仰/滚转/偏航角 |
| Vt/Vi | m/s | 真空速/指示空速 |
| vn/ve | m/s | 北向/东向速度 |
| Hdot/Vd | m/s | 升降速度/地速 |

# 8  颜色方案

| 常量 | 色值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| COLOR_BG_MAIN | #0a0e17 | 主背景(深黑蓝) |
| COLOR_BG_PANEL | #141b2d | 面板背景 |
| COLOR_BG_PANEL_LIGHT | #1a2340 | 浅面板/按钮 |
| COLOR_BORDER | #1e3a5f | 边框 |
| COLOR_NEON_CYAN | #00d4ff | 主强调色 |
| COLOR_NEON_GREEN | #00ff88 | 成功/飞行 |
| COLOR_NEON_YELLOW | #ffd700 | 警告/着陆 |
| COLOR_NEON_RED | #ff4444 | 错误/断开 |
| COLOR_TEXT_MAIN | #e0e6ed | 主文字 |
| COLOR_TEXT_SECOND | #8892a0 | 辅助文字 |

# 9  传感器架构设计

## 9.1  类图

SensorCallback (抽象基类)

├── CameraCallback       # 相机

├── StereoCameraCallback  # 双目相机

├── IMUCallback          # IMU

├── GPSCallback          # GPS

├── AltimeterCallback    # 高度表基类

│   ├── RadioAltimeterCallback

│   ├── LaserAltimeterCallback

│   └── UltrasonicAltimeterCallback

├── AtmosphereCallback   # 大气机

└── RadarCallback        # 雷达

## 9.2  核心设计

- SensorType枚举：统一管理所有传感器类型

- SensorData数据类：统一封装(sensor_type, sensor_name, timestamp, payload)

- SensorFactory工厂：根据SensorType自动创建回调实例

- SensorManager管理器：统一订阅、数据分发、生命周期管理

- UI节流机制：_should_update_ui()控制最小更新间隔0.2s

## 9.3  传感器类型推断优先级

1. ID_TYPE_MAP精确匹配（如RadioAltimeter→RADIO_ALTIMETER）

2. 话题key推断（如含"imu_kinematics"→IMU）

3. 传感器ID关键词推断（如含"altimeter"→高度表）